8 - Projeto de Redes

- Especificar elementos ativos de uma rede;

- Descrever unidades funcionais básicas de rede;

- Identificar estruturas de rede.

Introdução

Nesta lição serão apresentados equipamentos ativos e as suas combinações em unidades e estruturas para montar uma solução de rede. Você verá que esta abordagem é simples e permite soluções modulares e escalares.

A seguir, veremos os equipamentos ativos empilháveis que podem ser utilizados num projeto de rede.

Equipamentos Ativos - Hub

O hub deve ser do tipo empilhável e ainda permitir a expansão, através de empilhamento até, no mínimo, 96 portas. Deve possuir, no mínimo 12 portas RJ-45 para conexão com as estações de trabalho e 1 porta de uplink 10BASE-T,  10/100BASE-T ou 100Base-TX, para possibilitar a interligação com outras unidades.

Uplink : Conexão com outros hubs ou com um Switch.

10/100BASE-T : Autosense, detecção automática de velocidade.

100Base-TX : Saída em 100 Mbps para conector de fibra óptica.

O hub deve possuir ainda os seguintes LEDs de monitoração:

- Conexão (por porta);

- Falha (por porta);

- Alimentação;

- Colisão.

É recomendável escolher um hub, cujo fabricante disponha também de módulos Bridge (Ponte) e Switch (Comutador) do tipo Ethernet e Fast Ethernet para montar a pilha de equipamentos no Gabinete de Conexão (rack), mesmo que estes não sejam necessários para a configuração solicitada. O hub deverá permitir gerenciamento SNMP.

SNMP : Simple Network Management Protocol

Equipamentos Ativos - Switch

Um segmento deve atender a, no mínimo, 40 pontos. A partir daí, é recomendada a utilização de Switch para permitir a criação de um novo domínio de colisão.

O switch deverá ser do tipo empilhável e deverá possuir, no mínimo, 8 portas RJ-45 para conexão comos segmentos e 1 porta de uplink 100BASE-TX, para possibilitar a interligação com outras unidades.

É opcional que as portas comutadas sejam do tipo autosense 10/100Mbps e também é opcional que as portas Sitch fast Ethernet sejam full-duplex.

Full-duplex : recepção e transmissão ao mesmo tempo sem colisões

O switch deve ser compatível com os protocolos de comunicação TCP/IP e IPX. Ele deverá possuir spanning tree e capacidade de armazenamento de, no mínimo, 8000 endereços físicos (endereços MAC). Deverá permitir gerenciamento SNMP (MIB II) e RMON, sendo opcional que o número de grupos RMON seja maior que 2 e que o Switch tenha Probe RMON interna.

IPX : Internet Packet Exchange. Protocolo de comunicações nativo do Netware da Novell.

MIB II : Management Information Base, versão 2. Base de informações gerenciais. Diretório contendo os nomes lógicos de todos recursos associados à rede e gerenciados por ela.

O switch deve possuir kits de fixação para instalação lógica e elétrica necessários à sua instalação e perfeito funcionamento.

Este equipamento deve possuir os seguintes LEDs: de monitoração:

- Conexão (por porta);

- Falha (por porta);

- Alimentação;

- Colisão.

Equipamentos Ativos - Roteadores

O roteador deverá posuir 1 porta Ethernet padrão 10Base-T com conector RJ-45. Este equipamento deve disponibilizar 1 porta síncrona para o link WAN, operando a velocidade de 1200 bps a 64 Kbps, full-duplex (conector RS232 e V.35)

Link WAN : Enlace de dados via rede pública de comunicação de dados.

O equipamento deve suportar os protocolos de LAN IP e IPX, os protocolos de WAN PPP e X.25 e o protocolo de roteamento RIP, e deve possuir agente SNMP.

WAN PPP : Wide Area Network Point to Point Protocol

RIP :  Routing Information Protocol, é um protocolo do tipo "distance vector" (difunde a informação de roteamento para os roteadores na rede) usado nas redes TCP/IP.

O roteador deve ser compatível com os Switches e Hubs propostos e ter performance mínima de 12000 pps (filtering rate), padrão ISO.

pps : pacotes por segundo

| Hub | Switch | Roteador |
| --- | --- | --- |
| Deve possuir, no mínimo, 12 portas RJ-45 para conexão com as estações de trabalho. | Deve possuir, no mínimo, 8 porta RJ-45 para conexão com os segmentos. | Deve possuir 1 porta Ethernet padrão 10BASE-T com conector RJ-45. |
| Deve possuir 1 porta de uplink 10BASE-T ou 100BASE-TX. | Deve possuir 1 porta de uplink 100BASE-TX. | Deve possuir 1 porta síncrona para o link WAN. |
|  | Deve ser compatível com os protocolos de comunicação TCP/IP e IPX. | Deve suportar os protocolos de LAN IP e IPX, os protocolos de WAN PPP e X.25 e os protocolos de roteamento RIP. |

Unidades Funcionais de Redes com Cabeamento Estruturado

Elas diferem, principalmente, na dimensão da área atendida, no número de pontos da rede, nos equipamentos ativos utilizados e na dimensão do DT.

- Unidade de Pequenos Escritórios

- Unidade Mínima - U0

- Unidade Básica - U1

- Unidade Segmentada - U2

- Unidade Colapsadora - U3

Unidade de Pequenos Escritórios

Esta unidade é utilizada em redes não estruturadas e consiste num Hub de 8, 12 ou 16 portas colocado, por exemplo, em cima de uma mesa. A este Hub são conectados cabos UTP flexíveis que, na outra extremidade, se conectam diretamente às placas de rede das estações. Neste tipo de instalação não são utilizadas tomadas de telecomunicações. Os cabos UTP são encaminhados através de canaletas ou são encaminhados livres, sem dutos.

Esta solução se presta apenas a Aplicações SoHo provisórias, que não são soluções profissionais. Não se recomenda o uso deste tipo de unidade.

Unidade Mínima - U0

As características específicas da Unidade mínima U0 são as seguintes:

| Área de atendimento | Um pavimento ou uma ala de um pavimento. |
| --- | --- |
| Dimensão do gabinete de conexão do DT | 19" e altura de 12U ou maior. |
| Equipamentos ativos no gabinete de conezão (rack) | Um Hub de 12 ou 16 portas 10BASE-T e porta uplink |
| Número máximo de pontos na rede | 16 |

1U = 44mm

Toda unidade U0 deve possuir painéis de conexão de 12 ou 24 portas RJ-45, guias de cabos horizontais, ventiladores no topo, régua de tomadas de energia elétrica 2P+T com polaridade NEMA 5/15 e disjuntor apropriado.

NEMA : National Eletrical Manufactures Association http://www.nema.org

As características da conexão com da conexão com o resto da rede corporativa são as seguintes:

| Equipamento/meio utilizado | Roteador/Modem, Bridge/Modem ou via cabo |
| --- | --- |
| Tipo de cabo conforme as distâncias internas | Até 100 m - UTP Até 2 km - Fibra Óptica multimodo Até 10 km - Fibra Óptica monomodo |
| Localização do Roteador/Modem ou do Bridge/Modem | Podem ser fixados no próprio painel de conexão ou, se o ponto da operadora telefônica estiver muito distante, podem ser instalados remotamente, conectados ao DT via cabo. O tipo de cabo deve ser selecionado tendo em vista as distâncias especificadas acima. |

Fibra Óptica - no caso de utilização de uplink de fibra óptica, deve ser incluída uma caixa de Terminação Óptica (DIO) no gabinete de conexão (rack) e deve ser previsto um transceiver externo ou uma porta de uplink 10BASE-FL ou 10BASE-FX num dos Hubs.

As conexões das unidades U0 com diversos tipos de saída são as seguintes:

Roteador/Modem - U0-A

Fibra Óptica - U0-B

Cabo UTP - U0-C

Bridge/Modem - U0-D

Unidade Básica - U1

As características específicas da Unidade básica U1 são as seguintes:

| Área de atendimento | Um pavimento ou uma ala de pavimento |
| --- | --- |
| Dimensão do gabinete de conexão do DT | 19" e altura 20U ou maior |
| Equipamentos ativos no gabinete de conexão (rack) | Um ou mais Hubs de 12, 16 ou 24 portas 10BASE-T e porta de uplink 10base-T ou 100base-TX (é o chamado Port Switch) |
| Número máximo de pontos na rede | 60 |

Toda unidade U1 deve possuir painéis de conexão de 12 ou 24 portas RJ-45, guias de cabos horizontais, ventiladores no topo, régua de tomadas de energia elétrica 2P+T com polaridade NEMA 5/15 e disjuntor apropriado.

NEMA : National Eletrical Manufactures Association http://www.nema.org

As características da conexão com o resto da rede corporativa são as seguintes:

| Equipamento/meio utilizado | Roteadores/Modem, Bridge/Modem ou via cabo |
| --- | --- |
| Tipo de cabo conforme as distâncias internas | Até 100 m - UTP Até 2 km - Fibra Óptica multimodo Até 10 km - Fibra Óptica monomodo |
| Localização do Roteador/Modem ou Birdge/Modem | Podem ser fixados no próprio painel de conexão ou, se o ponto da operadora telefônica estiver muito distante, podem ser instalados remotamente, conectados ao DT via cabo. O tipo de cabo deve ser selecionado tendo em vista s distância s especificadas acima. |

Unidade Segmentada - U2

As características especificadas na Unidade segmentada são as seguintes:

| Área de atendimento | Um pavimento ou uma ala de pavimento |
| --- | --- |
| Dimensão do gabinete de conexão do DT | 19" e altura 30U ou maior |
| Equipamentos ativos no gabinete de conexão (rack) | Um ou mais Hubs de 12, 16 ou 24 portas 10BASE-T e porta de uplink 10BASE-T, um Switch de 8 portas 10BASE-T e porta de uplink 100BASE-TX |
| Número máximo de pontos na rede | 320 |

Toda Unidade também deve possuir painéis de conexão de 12 ou 24 portas RJ-45, guias de cabos horizontais, ventiladores no topo, régua de tomadas de energia elétrica 2P+T com polaridade NEMA %/15 e disjuntor apropriado.